广州华夏职业学院三期工程18、19、20栋铝合金门窗采购项目竞争性谈判文件

# 一、合格供应商

- 1.1供应商必须是在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立承担民事责任能力的法人和其他组织；

- 1.2供应商具备报价产品履行合同所必需的专业技术能力和良好的财务状况，具有足够的流动资金来承担本项目的实施及后期维护；

1.3供应商若不是制造商，需提供厂家出具的合法授权书；

- 1.4本次采购不接受联合体。

- 项目要求

一、学生宿舍18#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②上部分为8mm单面磨砂钢化玻璃，下部分为铝扣板（单板1.5mm厚，总厚10mm）； ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 659 |  |  |  |
| 2 | 平开门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃钢化玻璃， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 3.9 |  |  |  |
| 4 | 门联窗-地弹门+上悬窗 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门+70系列铝合金平开窗； ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 12.24 |  |  |  |
| 5 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1900*2830，数量：327樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2830mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 327 |  |  |  |
| 6 | 活动百叶窗 | ①铝合金材质：60*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 27.15 |  |  |  |
| 7 | 木纹色空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（颜色待定） ②五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 485.46 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 8 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网 ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② 8mm磨砂钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 284.08 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 449.62 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 50.43 |  |  |  |
| 12 | 铝单板饰面 | ①铝单板饰面厚度3mm，颜色按外墙跳色。（待定） ②热镀锌方通做骨架，150*80*6、100*80*6、50*50*4。 ②骨架安装焊接、调整、固定、校正、安装铝单板饰面及预埋配件，表面清理等。 ③按实际安装使用面积结算； | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 学生宿舍19#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②上部分为8mm单面磨砂钢化玻璃，下部分为铝扣板（单板1.5mm厚，总厚10mm）； ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 366 |  |  |  |
| 2 | 平开门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃钢化玻璃， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 8.58 |  |  |  |
| 4 | 门联窗-地弹门+上悬窗 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门+70系列铝合金平开窗； ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 11.34 |  |  |  |
| 5 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1900*2400=328樘，2500*2400=32樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2400mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 360 |  |  |  |
| 6 | 活动百叶窗 | ①铝合金材质：60*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 25.6 |  |  |  |
| 7 | 木纹色空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（颜色待定） ②五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 452.88 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 8 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网 ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② 8mm磨砂钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 255.1 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 710.32 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 91.66 |  |  |  |
| 12 | 铝单板饰面 | ①铝单板饰面厚度3mm，颜色按外墙跳色。（深灰色） ②热镀锌方通做骨架，150*80*6、100*80*6、50*50*4。 ②骨架安装焊接、调整、固定、校正、安装铝单板饰面及预埋配件，表面清理等。 ③按实际安装使用面积结算； | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、办公楼20#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1200*2550，数量：99樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2550mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 99 |  |  |  |
| - 2 | - 厨房推拉门 | - ①尺寸：1500*2300，数量：99樘 ②铝合金型材（深灰色）：90系列推拉门2.2mm厚， - ③玻璃：6mm+12A+6mm透明钢化玻璃； - ④五金件：玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑤其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； - ⑥按照设计洞口面积计算； | - 樘 | - 99 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 19.84 |  |  |  |
| 4 | 铝合金平开门（卫生间门） | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②8mm单面磨砂钢化玻玻， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 51 |  |  |  |
| 5 | 空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 307.44 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 6 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网，600*1175*100L ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 73.94 |  |  | 防蚊网，后续打样确认 |
| 7 | 普通窗-固定窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 191.38 |  |  |  |
| 8 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② ③ 6mm磨砂钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 163.35 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ② ③玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 12.98 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 34.74 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② ③玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 493.92 |  |  |  |
| 12 | 普通窗-转角窗（上悬+平开组合窗）（6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃） | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 220.17 |  |  |  |
| 13 | 铝合金窗防蚊网 | 不锈钢304#100L高清金刚防蚊网 防蚊网。 | ㎡ | 700 |  |  | （后续打样确认样式） |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务技术要求

- 3.1现场勘探

- 供应商必须认真核对现场及图纸，派技术代表进入现场确认，成交后不得增加任何费用。

- 现场勘探地址：广东省广州市从化区城鳌大道东772号教学楼20栋、18.19栋学生宿舍。

（3）勘测及答疑时间:2026年4月20日上午12点前，过时不候。

（4）联系人：蒋老师 电话：18902288069

- 3.2技术要求

- （1）安装及检验标准《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》验收或国家现行的相关标准。

- （2）安装完毕后保护膜由成交人无偿撕除并清理至采购人指定地点。

- （3）材质、安装方式、材料厚度、颜色分别依据教14-15栋学生宿舍样板为准（响应人可投标前来现场考察参观）。

- （4）安装产生的垃圾都由成交人免费清理。

3.3交付时间和地点

（1）交货时间要求：供应商均应在合同生效后达到进场条件20天内完成供货、安装。

（2）交货地点：广州市从化区城鳌大道东772号广州华夏职业学院采购人指定地点。

- 3.4付款方式：合同签订生效后7个工作日内采购人按暂定总价预付30%款项；安装完毕后且验收合格后按实际工程量凭提供货款全额有效增值税专用税票7个工作日内支付合同总金额的65%，余款5%为质保金，验收之日起满一年7个工作日内无息支付。

- 3.5质量保证和售后服务要求

- （1）质量保证期：成交人对货物提供至少2年免费上门全质保服务，质保期自双方在验收报告签字之日起计算。质保期内，成交人负责对其提供的货物上门进行件维修维护，采购人不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

（2）质保期内，成交人在接到采购人系统故障或问题告知后，2小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，8小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且须征得采购人管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

（3）质保期内对故障的报修，如成交人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由成交人承担，采购人根据合同规定对成交人行使的其它权利不受影响。

- 3.6报价方式：

- （1）供应商需根据清单报出详细单价，报价中必须包含购置、检测、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、含税发票、雇员费用、卫生清理及合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元；

- （2）所有材料尺寸均以现场测量为准；

- （3）按图纸标准报价施工，窗户以实际完成尺寸面积为准，采购人提供的清单中的工程量仅作参考；

- （4）品牌要求：

- 铝材参考品牌：凤铝铝业、坚美铝业、兴发铝业、豪美铝材、华南铝材；

- 玻璃原片：信义、旗滨；

- 五金配件参考品牌：雅洁、汇太龙、坚朗；

- 玻璃胶参考品牌：白云、安泰。

三、响应文件的递交

1)纸质响应文件递交的截止时间为2026年04月22日上午9时30分，地点为广州市从化区城鳌大道东772号行政楼201招投标中心会议室；供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加，并请提前1天致电采购中心蒋老师（电话：18902288069）联系进校报备事宜。

2)供应商应将响应文件（参考格式请见附件一）正本和副本一同装好密封。封套上应注明：“收件人：广州华夏职业学院招投标中心 在     年   月   日  :           之前不得启封的字样。”

3)供应商应在投标截止日期前将响应文件直接送达广州华夏职业学院招投标中心，任何迟于这个时间的响应文件将被拒绝。邮寄、传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、评定原则
4.1、本次项目按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐确定信誉好、资质全、报价合理、配合服务良好的成交单位。
4.2、本次项目根据投标人报价情况来决定报价轮次。最终我中心将根据谈判小组成员的综合评审结果推荐2名成交候选人报校领导确定1名成交人。

五、合同授予

5.1经评标后确定成交单位并按要求签订合同（合同具体内容根据采购文件和成交供应商的报价文件双方协商确认）。

5.2本项目成交供应商须与我校指定的总承包单位签订合同。

5.3谈判小组及采购人不向落选供应商解释落选原因。本谈判文件的最终解释权归：“广州华夏职业学院招投标中心” 。

广州华夏职业学院招投标中心

联系人：童老师、杨老师

电话： 020-37964903

2026年04月14日

附件一： 响应文件参考格式

正本或副本

（项目名称）

响应文件

项目编号：

投标单位：                                  （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                 (盖单位公章)

年       月       日

(二) 法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：                   （投标单位名称）的          （法人代表姓名、职务）授权             （被授权人的姓名、职务）为我方就“   （项目名称）         ”的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字或盖章）：

投标单位名称：                          （公章）

日    期：

(三) 承诺函

致：广州华夏职业学院

根据你公司为（项目名称）项目的招标文件，我方提交下述文件正本一份及副本一份：

1、商务报价总表

2、服务承诺

3、资格证明文件。

4、法人授权委托书

据此，我方同意如下内容：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细解读全部招标文件内容。

- 我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，我方完全理解贵方不一定接受最低价的选择。

- 我方承诺：我方不得将本次合同的有关资料向第三方透露。

- 我方承诺：该投标文件所有资料均真实有效，若贵方发现任何涉嫌造假行为，可以追究我方责任。

- 与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

移动电话：             电子邮箱：

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月  日

- （四）投标一览表格式

4.1投标一览表

货币单位：元人民币

一、学生宿舍18#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②上部分为8mm单面磨砂钢化玻璃，下部分为铝扣板（单板1.5mm厚，总厚10mm）； ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 659 |  |  |  |
| 2 | 平开门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃钢化玻璃， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 3.9 |  |  |  |
| 4 | 门联窗-地弹门+上悬窗 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门+70系列铝合金平开窗； ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 12.24 |  |  |  |
| 5 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1900*2830，数量：327樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2830mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 327 |  |  |  |
| 6 | 活动百叶窗 | ①铝合金材质：60*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 27.15 |  |  |  |
| 7 | 木纹色空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（颜色待定） ②五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 485.46 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 8 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网 ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② 8mm磨砂钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 284.08 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 449.62 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 50.43 |  |  |  |
| 12 | 铝单板饰面 | ①铝单板饰面厚度3mm，颜色按外墙跳色。（待定） ②热镀锌方通做骨架，150*80*6、100*80*6、50*50*4。 ②骨架安装焊接、调整、固定、校正、安装铝单板饰面及预埋配件，表面清理等。 ③按实际安装使用面积结算； | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 学生宿舍19#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②上部分为8mm单面磨砂钢化玻璃，下部分为铝扣板（单板1.5mm厚，总厚10mm）； ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 366 |  |  |  |
| 2 | 平开门 | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃钢化玻璃， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 5 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 8.58 |  |  |  |
| 4 | 门联窗-地弹门+上悬窗 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门+70系列铝合金平开窗； ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 11.34 |  |  |  |
| 5 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1900*2400=328樘，2500*2400=32樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2400mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 360 |  |  |  |
| 6 | 活动百叶窗 | ①铝合金材质：60*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 25.6 |  |  |  |
| 7 | 木纹色空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（颜色待定） ②五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 452.88 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 8 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网 ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② 8mm磨砂钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 255.1 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 710.32 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 91.66 |  |  |  |
| 12 | 铝单板饰面 | ①铝单板饰面厚度3mm，颜色按外墙跳色。（深灰色） ②热镀锌方通做骨架，150*80*6、100*80*6、50*50*4。 ②骨架安装焊接、调整、固定、校正、安装铝单板饰面及预埋配件，表面清理等。 ③按实际安装使用面积结算； | ㎡ | 400 |  |  |  |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、办公楼20#铝合金门窗

| 序号 | 项目名称 | 工程内容及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳台三轨带纱网推拉门 | - ①尺寸：1200*2550，数量：99樘 ②铝合金型材（深灰色）：120系列推拉门2.2mm厚，靠水管边用1.5mm厚的双层铝板：宽240mm*高2550mm*厚26mm - ③玻璃：8-Low-E+12Ar+8mm透明钢化玻璃（充氩气）； - ④一体纱网门：304金钢纱网100L； - ⑤五金件：纱门用条锁，玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑥其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑦按照设计洞口面积计算； | 樘 | 99 |  |  |  |
| - 2 | - 厨房推拉门 | - ①尺寸：1500*2300，数量：99樘 ②铝合金型材（深灰色）：90系列推拉门2.2mm厚， - ③玻璃：6mm+12A+6mm透明钢化玻璃； - ④五金件：玻璃门扇用多点执手锁；重型门承重轮，防撞胶块，气密毛条； - ⑤其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； - ⑥按照设计洞口面积计算； | - 樘 | - 99 |  |  |  |
| 3 | 地弹门 | - ①铝合金型材2.2mm厚：100外框46系列铝合金地弹门；（深灰色） ②玻璃颜色：6-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 19.84 |  |  |  |
| 4 | 铝合金平开门（卫生间门） | ①铝合金型材2.2mm厚；（深灰色） ②8mm单面磨砂钢化玻玻， ③采用外包门框； ④一字通用锁。 | 樘 | 51 |  |  |  |
| 5 | 空调百叶窗 | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色）； ②五金材料:膨胀螺栓、铁码等； ③其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ④按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 307.44 |  |  | （颜色待定） 后续打样确认 通风口按设计预留检修便拆方式，后续在跟空调技术对接 |
| 6 | 防雨百叶窗（加防虫网） | ①铝合金材质：50*25*1.8方管百叶框；1.4mm百叶片；（深灰色） ②不锈钢304#防虫网，600*1175*100L ③五金材料:不锈钢膨胀螺栓、镀锌铁码等； ④其他：定位、安装、校正、周边塞缝、打胶、清洁； ⑤按设计图示以平方米计算； | ㎡ | 73.94 |  |  | 防蚊网，后续打样确认 |
| 7 | 普通窗-固定窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 191.38 |  |  |  |
| 8 | 普通窗-卫生间平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② ③ 6mm磨砂钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 163.35 |  |  |  |
| 9 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ② ③玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 12.98 |  |  |  |
| 10 | 普通窗-上悬窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金上悬窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 34.74 |  |  |  |
| 11 | 普通窗-平开窗 | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ② ③玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ④其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ⑤按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 493.92 |  |  |  |
| 12 | 普通窗-转角窗（上悬+平开组合窗）（6mm-Low-E+12A+6mm透明双钢化玻璃） | ①铝合金型材1.8mm厚：70系列铝合金平开窗； ②玻璃：6m-Low-E+12A+6mm透明钢化玻璃； ③其他：测量、放线、定位、切割、安装、调整、固定、校正、周边塞口、表面清理等； ④按照设计洞口面积计算； | ㎡ | 220.17 |  |  |  |
| 13 | 铝合金窗防蚊网 | 不锈钢304#100L高清金刚防蚊网 防蚊网。 | ㎡ | 700 |  |  | （后续打样确认样式） |
| 含税总价（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商需根据清单报出详细单价，报价中必须包含购置、检测、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、含税发票、雇员费用、卫生清理及合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元.

法定代表人或其委托代理人：               （签字并加盖单位章）

________年______月________

- （五） 资格证明文件

- 企业营业执照副本、企业资质证书复印件证明文件

- （六） 企业综合概况（格式自拟）

注：如企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等简要说明。

- （七） 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 工程类别 | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：业绩合同可只提供首页、关键页、盖章页，扫描件请在附件中提供。

- （八）近年财务状况表

| 资产总额 | 万元 | 固定资产 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流动资产 | 万元 |
| 负债总额 | 万元 | 长期负债 | 万元 |
|  |  | 流动负债 | 万元 |
| 请在此表后附上企业2024年或2025年符合国家相关规定的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、银行资信证明的复印件及你认为有用的其他财务证明资料。 |  |  |  |

- 投标单位认为需要提供的其他材料。