广州华夏职业学院三期工程18、19、20栋天花吊顶及铝方通吊顶施工项目竞争性谈判文件

# 一、合格供应商

- 1.1供应商必须是在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立承担民事责任能力的法人和其他组织；

- 1.2供应商具备报价产品履行合同所必需的专业技术能力和良好的财务状况，具有足够的流动资金来承担本项目的实施及后期维护；

1.3供应商若不是制造商，需提供厂家出具的合法授权书；

- 1.4本次采购不接受联合体。

- 项目要求

- 2.1项目概况：广州华夏职业学院三期工程18、19、20栋天花吊顶及铝方通吊顶施工。

- 2.2采购清单

| 类别 | 规格（MM） | 工艺 | 厚度 (MM) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣板（卫生间） | 300*300 | 高分子平面哑光白 | 0.7MM | 1.优质铝镁合金基材持久耐用， 2.参照ROHS环保标准，健康环保，抗黄变 3.背面覆防火防潮抗氧化涂层 |
| 工艺铝板包假梁（卫生间） |  | 高分子平面哑光白 | 0.8MM | 1.优质铝镁合金基材持久耐用， 2.参照ROHS环保标准，健康环保，抗黄变 3.背面覆防火防潮抗氧化涂层 |
| 扣板（厨房） | 300*600 | 高分子平面哑光白 | 0.8MM | 1.优质铝镁合金基材持久耐用， 2.参照ROHS环保标准，健康环保，抗黄变 3.背面覆防火防潮抗氧化涂层 |
| 扣板（1楼大厅） | 600*600 | 高分子平面哑光白 | 1.0mm | 1.优质铝镁合金基材持久耐用， 2.参照ROHS环保标准，健康环保，抗黄变 3.背面覆防火防潮抗氧化涂层 |
| 封硅酸板（阳台） | 1.22*2.44 | 横梁位置封板 | 8MM | - 高温高压蒸压成型硅酸钙晶体 - 顶级防水，防水，防潮 - 稳定耐用，环保安全 |
| 铝四方通（走廊） | 50*100 | 高分子哑光白 | 1.0MM | 1.优质铝镁合金基材持久耐用， 2.参照ROHS环保标准，健康环保，抗黄变 3.背面覆防火防潮抗氧化涂层 |
| 主龙骨 | 3000*38*12*0.80 | 镀锌 | 3000*38*12*0.80 | 双面镀锌量≥40g/㎡ |
| 三角龙骨 | 3000*25*24*0.30 | 镀锌 | 3000*25*24*0.30 | 双面镀锌量≥40g/㎡（加强筋） |
| 吊杆 | M8*3000 | 碳钢 | 直径8厘 | 镀锌全牙螺杆 |
| 主骨吊件 | 55*23*1.4*φ8 | 镀彩锌 | 55*23*1.4*φ8 | 镀彩锌 |
| 六角头螺栓+螺母 | GB/T 5780 M6*30 螺母 GB/T 41 M6 | 镀锌 | / | / |
| 三角吊件 | 49*42*0.45 | 镀锌 | / | / |
| 白色收边条 | 30*20 | 铝合金 | 0.5 | / |
| 杉木木方 | 2*3 | 木方 | 2*3 | / |
| 安装工艺及材质颜色详见现场样板间 |  |  |  |  |

- 2.3 商务要求

- （1）质量标准：

- 1.1供应商提供的货物应当符合产品制造厂商有关技术手册、产品说明书的标准，并且不得低于国家或地方或行业标准。

- 1.2供应商提供的货物必须是表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 报价要求：报价为含税报价（有效税票为增值税普通发票），报价包运输费、保险费、验收费、货到工地卸车费、安装等伴随货物交运的有关费用和标准附件价费、包含预见和不可预见的一切费用，如无列出，视作已考虑在报价内。

- （3）参数及技术要求：产品材质、配件、安装标准执行国家相关标准及样板间现场样板为准。

（4）样板勘察：地址：广东省广州市从化区城鳌大道东772号。样板勘察答疑时间:2026年06月22日下午17:00前，过时不候。联系人：蒋老师 电话：18902288069。

（5）货款结算方式：签订合同后采购方预付合同总金额的20%，工程完工并验收合格后采购方支付合同总金额的75%，剩余5%作为质保金在验收合格一年后一次性无息支付。

（6）交付使用时间及地点：

交货时间要求：采购方下单后24小时内货到工地。接采购方通知进场后，按工地实际进度施工，工人进场要准守听从采购方管理人员要求指挥，施工现场保安全，包进度，包质量，有工作面的优先施工2026年8月5日前全部完工。

交货地点：广州市从化区城鳌大道东772号广州华夏职业学院内采购人指定地点。

- 质量保证和售后服务要求：成交供应商对货物提供至少一年免费全质保服务，如因材料自身出现质量问题，成交供应商负责替换同型号、规格的产品，所产生的一切费用由成交供应商负责。

三、响应文件的递交

1)纸质响应文件递交的截止时间为2026年06月24日上午09时30分，地点为广州市从化区城鳌大道东772号行政楼201招投标中心会议室；供应商的法定代表人或其委托的授权代理人应准时参加，并请提前1天致电采购中心蒋老师（电话：18902288069）联系进校报备事宜。

2)供应商应将响应文件（参考格式请见附件一）正本和副本一同装好密封。封套上应注明：“收件人：广州华夏职业学院招投标中心 在     年   月   日  :           之前不得启封的字样。”

3)供应商应在投标截止日期前将响应文件直接送达广州华夏职业学院招投标中心，任何迟于这个时间的响应文件将被拒绝。邮寄、传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、评定原则
4.1、本次项目按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐确定信誉好、资质全、报价合理、配合服务良好的成交单位。
4.2、本次项目根据投标人报价情况来决定报价轮次。最终我中心将根据谈判小组成员的综合评审结果推荐2名成交候选人报校领导确定1名成交人。

五、合同授予

5.1经评标后确定成交单位并按要求签订合同（合同具体内容根据采购文件和成交供应商的报价文件双方协商确认）。

5.2谈判小组及采购人不向落选供应商解释落选原因。本谈判文件的最终解释权归：“广州华夏职业学院招投标中心”。

广州华夏职业学院招投标中心

联系人：杨老师

电话： 020-37964903

2026年06月18日

附件一： 响应文件参考格式

正本或副本

（项目名称）

响应文件

项目编号：

投标单位：                                  （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

1、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）   性别：          年龄：        职务：

系                              (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                 (盖单位公章)

年       月       日

(二) 法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：                   （投标单位名称）的          （法人代表姓名、职务）授权             （被授权人的姓名、职务）为我方就“   （项目名称）         ”的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（被授权人）（签字或盖章）：

投标单位名称：                          （公章）

日    期：

(三) 承诺函

致：广州华夏职业学院

根据你公司为（项目名称）项目的招标文件，我方提交下述文件正本一份及副本一份：

1、商务报价总表

2、服务承诺

3、资格证明文件。

4、法人授权委托书

据此，我方同意如下内容：

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细解读全部招标文件内容。

- 我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料，我方完全理解贵方不一定接受最低价的选择。

- 我方承诺：我方不得将本次合同的有关资料向第三方透露。

- 我方承诺：该投标文件所有资料均真实有效，若贵方发现任何涉嫌造假行为，可以追究我方责任。

- 与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

移动电话：             电子邮箱：

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月  日

- （四）投标一览表格式

4.1投标一览表

货币单位：元人民币

| - 名称 | - 单位/平方 | - 含税单价/平方 | - 含税金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 卫生间天花吊顶 - 二选一 | - 2100 |  |  | - 300*600*0.8高分子平面哑光白 |
|  | - 2100 |  |  | - 300*300*0.7高分子平面哑光白 |
| - 阳台天花吊顶 | - 900 |  |  | - 600*600*1.0高分子平面哑光白 |
| - 走廊铝方通吊顶 | - 4000 |  |  | - 50*100*1.0高分子平面哑光白 |
| - 含税合计： |  |  |  |  |
| 注： 1、集成吊顶以实际完成尺寸面积为准，本清单工程量仅作参考； 2、结算以现场测量为准； 3、报价为含税报价（有效税票为增值税普通发票），报价包运输费、保险费、验收费、货到工地卸车费、安装等伴随货物交运的有关费用和标准附件价费、包含预见和不可预见的一切费用，如无列出，视作已考虑在报价内。 |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人：               （签字并加盖单位章）

________年______月________

- （五） 资格证明文件

- 企业营业执照副本、企业资质证书复印件证明文件

- （六） 企业综合概况（格式自拟）

注：如企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等简要说明。

- （七） 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 工程类别 | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：业绩合同可只提供首页、关键页、盖章页，扫描件请在附件中提供。

- （八）近年财务状况表

| 资产总额 | 万元 | 固定资产 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流动资产 | 万元 |
| 负债总额 | 万元 | 长期负债 | 万元 |
|  |  | 流动负债 | 万元 |
| 请在此表后附上企业2024年或2025年符合国家相关规定的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书、银行资信证明的复印件及你认为有用的其他财务证明资料。 |  |  |  |

- 投标单位认为需要提供的其他材料。